Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа №3

по основам профессиональной деятельности

«Выполнение циклических программ»

Вариант №1292

Выполнил:

Эрбаев Ильдус

Группа: P3112

Приняла: Ткешелашвили

Нино Мерабиевна

г. Санкт-Петербург, 2022 г.

Вариант №1292

Задание:

По выданному преподавателем варианту восстановить текст заданного варианта программы, определить предназначение и составить описание программы, определить область представления и область допустимых значений исходных данных и результата, выполнить трассировку программы.

Выполнение:

| Адрес | Код команды | Мнемоника | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| 2AB | 02C1 |  | Адрес последнего элемента массива |
| 2AC | 0200 |  | Адрес текущего элемента |
| 2AD | E000 |  | Счетчик |
| 2AE | 0200 | (0000) | Результат |
| 2AF | 0200 | CLA | 0 → AC |
| 2B0 | EEFD | ST EFD (IP+FD) [2AE] | AC → M |
| 2B1 | AF04 | LD #04 | M → AC (Прямая загрузка 04) |
| 2B2 | EEFA | ST EFA (IP+FA) [2AD] | AC → M |
| 2B3 | 4EF7 | ADD EF7 (IP+F7) [2AB] | M + AC → AC |
| 2B4 | EEF7 | ST EF7 (IP+F7) ¦ [2AC] | AC → M |
| 2B5 | ABF6 | LD BF6 -(IP+F6) ¦ [2AC] | M → AC |
| 2B6 | F002 | BEQ 02 | IF Z==1 THEN IP+D(2)+1 → IP |
| 2B7 | 0300 | CLC | 0 → C |
| 2B8 | 0380 | CMC | ^C → C |
| 2B9 | 0200 | CLA | 0 → AC |
| 2BA | 0280 | NOT | ^AC → AC |
| 2BB | 2EF2 | AND EF2 (IP+F2) [2AE] | M & AC → AC |
| 2BC | 0400 | ROL | AC и C сдвигается влево. AC15 → C, C → AC0 |
| 2BD | EEF0 | ST EF0 (IP+F0) [2AE] | AC → M |
| 2BE | 82AD | LOOP 2AD | М - 1 → М; Если М <= 0, то IP + 1 → IP |
| 2BF | CEF5 | JUMP EF5 (IP+F5) [2B5] | M → IP |
| 2C0 | 0100 | HLT | Отключение ТГ, переход в пультовый режим |
| 2C1 | 0000 | A[3] | Элементы массива |
| 2C2 | 0000 | A[2] |  |
| 2C3 | 0000 | A[1] |  |
| 2C4 | 0000 | A[0] |  |

Предназначение программы:

Программа перебирает все числа в массиве и проверяет каждый элемент:

1) Если элемент массива не равен 0:

Ячейка результата удваивается и инкрементируется

2) В ином случае (если элемент массива равен 0):

Ячейка результата удваивается

Описание работы программы:

| Адрес | Код команды | Мнемоника | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| 2AB | 02C1 | S | Адрес начала массива |
| 2AC | 0200 | E | Адрес текущего массива |
| 2AD | E000 | I | Счетчик (Изначально равен 4) |
| 2AE | 0200 | F | Результат работы программы |
| 2AF | 0200 | CLA | Очистка ячейки результата |
| 2B0 | EEFD | ST EFD (IP-3) ¦ 2AE |  |
| 2B1 | AF04 | LD F04 | Инициализация количества элементов, запись этого числа по адресу 2AD |
| 2B2 | EEFA | ST EFA (IP-6) ¦ 2AD |  |
| 2B3 | 4EF7 | ADD EF7 (IP-9) ¦ 2AB | Запись текущего элемента массива путем сложения адреса начала массива и его длины |
| 2B4 | EEF7 | ST EF7 (IP-9) ¦ 2AC |  |
| 2B5 | ABF6 | LD BF6 -(IP-10) ¦ 2AC | Загрузка текущего элемента массива |
| 2B6 | F002 | BEQ 02 | Если число равно нулю, то переходим к адресу 2BA |
| 2B7 | 0300 | CLC | 1 → C |
| 2B8 | 0380 | CMC |  |
| 2B9 | 0200 | CLA | Загрузка результата из ячейки 2AE |
| 2BA | 0280 | NOT |  |
| 2BB | 2EF2 | AND EF2 (IP-14) ¦ 2AE |  |
| 2BC | 0400 | ROL | Результат удваивается и прибавляется C |
| 2BD | EEF0 | ST EF0 (IP-16) ¦ 2AE | Сохранение нового результата в ячейку 2AE |
| 2BE | 82AD | LOOP 2AD | Если M(2AD)-1 <= 0, то переходим к ячейке 2C0, иначе M(2AD) = M(2AD)-1; повторяем действия, начиная с ячейки 2B5 |
| 2BF | CEF5 | JUMP EF5 (IP-11) ¦ 2B5 |  |
| 2C0 | 0100 | HLT | Отключение ТГ, переход в пультовый режим |
| 2C1 | 0000 | A[3] | Элементы массива |
| 2C2 | 0000 | A[2] |  |
| 2C3 | 0000 | A[1] |  |
| 2C4 | 0000 | A[0] |  |

Область представления:

Элементы массива (ячейки 2C1:2C4) являются 16-разрядными знаковыми числами в диапазоне [-215; 215-1].

Адрес начала массива и адрес текущего элемента (ячейки 2AB и 2AC) являются 11-разрядными беззнаковыми целыми числами в диапазоне [0; 211-1].

Результат (ячейка 2AE) является 16-разрядным знаковым числом в диапазоне [-215; 215-1]

Область допустимых значений:

Размер массива является неизменяемым, так как задаётся напрямую в коде.

Элементы массива (ячейки 2C1:2C4): [-215; 215-1]

Результат (ячейка 2AE): набор 16 однобитовых значений

Количество элементов массива (k) является целым беззнаковым числом в диапазоне [0; min(27-1, 2AE-n)].

Адрес начала массива (n)(ячейка 2AB): [0; 0x2AE - 4] U [0x2C1; 0x7FF - 5]

[0; 27-1]

Числа, выданные преподавателем:

A1 = 010 = (0000)16

A2 = 010 = (0000)16

A3 = 7410 = (004A)16

A4 = -1210 = (FFF4)16

Таблица трассировки:

| Выполняемая команда |  | Содержание регистров процессора после выполнения команды |  |  |  |  |  |  |  | Новые значения ячеек, после выполнения команды |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес | Знач. | IP | CR | AR | DR | SP | BR | AC | NZVC | Адрес | Знач. |
| 454 | 0200 | 454 | 0000 | 000 | 0000 | 000 | 0000 | 0000 | 0100 |  |  |
| 454 | 0200 | 455 | 0200 | 454 | 0200 | 000 | 0454 | 0000 | 0100 |  |  |
| 455 | EEFD | 456 | EEFD | 453 | 0000 | 000 | FFFD | 0000 | 0100 | 453 | 0000 |
| 456 | AF04 | 457 | AF04 | 456 | 0004 | 000 | 0004 | 0004 | 0000 |  |  |
| 457 | EEFA | 458 | EEFA | 452 | 0004 | 000 | FFFA | 0004 | 0000 | 452 | 0004 |
| 458 | 4EF7 | 459 | 4EF7 | 450 | 0466 | 000 | FFF7 | 046A | 0000 |  |  |
| 459 | EEF7 | 45A | EEF7 | 451 | 046A | 000 | FFF7 | 046A | 0000 | 451 | 046A |
| 45A | ABF6 | 45B | ABF6 | 469 | 0000 | 000 | FFF6 | 0000 | 0100 | 451 | 0469 |
| 45B | F002 | 45E | F002 | 45B | F002 | 000 | 0002 | 0000 | 0101 |  |  |
| 45E | 0200 | 45F | 0200 | 45E | 0200 | 000 | 045E | 0000 | 0102 |  |  |
| 45F | 0280 | 460 | 0280 | 45F | 0280 | 000 | 045F | FFFF | 1000 |  |  |
| 460 | 2EF2 | 461 | 2EF2 | 453 | 0000 | 000 | FFF2 | 0000 | 1000 |  |  |
| 461 | 0400 | 462 | 0400 | 461 | 0400 | 000 | 0461 | 0000 | 1000 |  |  |
| 462 | EEF0 | 463 | EEF0 | 453 | 0000 | 000 | FFF0 | 0000 | 1000 | 453 | 0000 |
| 463 | 8452 | 464 | 8452 | 452 | 0003 | 000 | 0002 | 0000 | 1000 | 452 | 0003 |
| 464 | CEF5 | 45A | CEF5 | 464 | 045A | 000 | FFF5 | 0000 | 1000 |  |  |
| 45A | ABF6 | 45B | ABF6 | 468 | 0000 | 000 | FFF6 | 0000 | 1000 | 451 | 0468 |
| 45B | F002 | 45E | F002 | 45B | F002 | 000 | 0002 | 0000 | 1000 |  |  |
| 45E | 0200 | 45F | 0200 | 45E | 0200 | 000 | 045E | 0000 | 1000 |  |  |
| 45F | 0280 | 460 | 0280 | 45F | 0280 | 000 | 045F | FFFF | 1000 |  |  |
| 460 | 2EF2 | 461 | 2EF2 | 453 | 0000 | 000 | FFF2 | 0000 | 0100 |  |  |
| 461 | 0400 | 462 | 0400 | 461 | 0400 | 000 | 0461 | 0000 | 0100 |  |  |
| 462 | EEF0 | 463 | EEF0 | 453 | 0000 | 000 | FFF0 | 0000 | 0100 | 453 | 0000 |
| 463 | 8452 | 464 | 8452 | 452 | 0002 | 000 | 0001 | 0000 | 0100 | 452 | 0002 |
| 464 | CEF5 | 45A | CEF5 | 464 | 045A | 000 | FFF5 | 0000 | 0100 |  |  |
| 45A | ABF6 | 45B | ABF6 | 467 | 004A | 000 | FFF6 | 004A | 0000 | 451 | 0467 |
| 45B | F002 | 45C | F002 | 45B | F002 | 000 | 045B | 004A | 0000 |  |  |
| 45C | 0300 | 45D | 0300 | 45C | 0300 | 000 | 045C | 004A | 0000 |  |  |
| 45D | 0380 | 45E | 0380 | 45D | 0380 | 000 | 045D | 004A | 0001 |  |  |
| 45E | 0200 | 45F | 0200 | 45E | 0200 | 000 | 045E | 0000 | 0101 |  |  |
| 45F | 0280 | 460 | 0280 | 45F | 0280 | 000 | 045F | FFFF | 1001 |  |  |
| 460 | 2EF2 | 461 | 2EF2 | 453 | 0000 | 000 | FFF2 | 0000 | 0101 |  |  |
| 461 | 0400 | 462 | 0400 | 461 | 0400 | 000 | 0461 | 0001 | 0000 |  |  |
| 462 | EEF0 | 463 | EEF0 | 453 | 0001 | 000 | FFF0 | 0001 | 0000 | 453 | 0001 |
| 463 | 8452 | 464 | 8452 | 452 | 0001 | 000 | 0000 | 0001 | 0000 | 452 | 0001 |
| 464 | CEF5 | 45A | CEF5 | 464 | 045A | 000 | FFF5 | 0001 | 0000 |  |  |
| 45A | ABF6 | 45B | ABF6 | 466 | FFF4 | 000 | FFF6 | FFF4 | 1000 | 451 | 0466 |
| 45B | F002 | 45C | F002 | 45B | F002 | 000 | 045B | FFF4 | 1000 |  |  |
| 45C | 0300 | 45D | 0300 | 45C | 0300 | 000 | 045C | FFF4 | 1000 |  |  |
| 45D | 0380 | 45E | 0380 | 45D | 0380 | 000 | 045D | FFF4 | 1001 |  |  |
| 45E | 0200 | 45F | 0200 | 45E | 0200 | 000 | 045E | 0000 | 0101 |  |  |
| 45F | 0280 | 460 | 0280 | 45F | 0280 | 000 | 045F | FFFF | 1001 |  |  |
| 460 | 2EF2 | 461 | 2EF2 | 453 | 0001 | 000 | FFF2 | 0001 | 1000 |  |  |
| 461 | 0400 | 462 | 0400 | 461 | 0400 | 000 | 0461 | 0003 | 0000 |  |  |
| 462 | EEF0 | 463 | EEF0 | 453 | 0003 | 000 | FFF0 | 0003 | 0000 | 453 | 0003 |
| 463 | 8452 | 465 | 8452 | 452 | 0000 | 000 | FFFF | 0003 | 0000 | 452 | 0000 |
| 465 | 0100 | 466 | 0100 | 465 | 0100 | 000 | 0465 | 0003 | 0000 |  |  |

Вывод:

В результате выполнения лабораторной работы я познакомился с различными типами адресации, командами ветвления, переходами.